СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания						Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

или 								 или

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченное лицо по охране					Руководитель организации

труда работников организации					(заместитель руководителя

__________ ___________________				организации, в должностные

(подпись) (фамилия, инициалы)					обязанности которого входят

______________________ 					вопросы организации охраны труда)

(дата)                          					 __________  _____________________

(подпись)   (фамилия, инициалы)

______________________

(дата)

Инструкция по охране труда

для оператора пульта управления оборудованием

в производстве бетонных и железобетонных изделий

____________________________________________

(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий (далее – оператор) допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности II.

2. Оператор обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка;

правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

проходить в установленном порядке предварительные, периодические и внеочередные (при ухудшении состояния здоровья) медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие должностным лицам нанимателя в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

соблюдать установленный на предприятии  режим  труда  и  отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в болезненном или утомленном состоянии, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики и т.п.);

не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

3. На оператора могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

острые кромки оборудования, инструмента;

движущееся технологическое оборудование;

вращающиеся, подвижные части бетономешалок и шиберов;

повышенный уровень шума и запыленности на рабочем месте;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

4. Оператор должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам промышленности строительных материалов и конструкций, стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности (см. таблицу).

Таблица

| Код профессии по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15951 | Оператор пульта управ-ления обору-дованием в производстве бетонных и железобетон-ных изделий | Куртка хлопчатобумажная | ЗМи | 12 |
|  |  | Ботинки кожаные | Мп | 12 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Эн | Дежурные |
|  |  | Каска защитная |  | 24 |

Кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, оператор должен пользоваться и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими условиям работы и обеспечивающими безопасность труда, выдаваемыми на  основании аттестации рабочих мест по условиям труда или требований нормативных правовых актов по охране труда, в том числе технических нормативных правовых актов и других нормативных документов.

5. Оператору не разрешается включать и выключать механизмы, к которым он не имеет отношения.

6. Осмотр, ремонт и обслуживание оборудования производятся только после его остановки и принятия мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное включение.

7. Оператор не допускается к работе (отстраняется от работы) в соответствующий день (смену):

при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

а также в случае, если он:

не прошел инструктаж, проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр в порядке, предусмотренном законодательством;

не использует требуемые средства индивидуальной защиты, обеспечивающие безопасность труда.

8.	За невыполнение требований настоящей Инструкции оператор несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед  началом  работы  оператору необходимо:

надеть специальную одежду, специальную обувь, защитную каску (при наличии опасности травмы головы) и (с учетом выполняемых работ) другие средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность, комплектность  и своевременность испытания;

получить задание у руководителя работ или бригадира на выполнение работы, уяснить порядок производства работ на смену, требования безопасного производства работ на всех участках технологического процесса, их последовательность, в установленных случаях пройти инструктаж по охране труда с учетом специфики выполняемых работ.

10. До начала работы оператор должен:

проверить исправность и подготовить к работе ручной инструмент, необходимый для производственного процесса;

очистить рабочее место и проходы к нему от посторонних предметов: мусора, грязи, проливов воды и масла;

проверить техническое состояние производственного оборудования.

11. Следует убедиться в наличии и исправности: защитных ограждений всех цепных, ременных и других видов передач, а также всех движущихся частей оборудования в местах доступа к ним работников; креплений вибраторов на течках и бункерах; заземления корпусов электродвигателей и пусковых устройств; аварийных выключателей, блокирующих устройств; решеток на загрузочных проемах.

12.	Следует проверить:

исправность площадок обслуживания и их ограждений, заслонок, шиберов, загрузочных бункеров и горловин;

наличие смазки в редукторах по указателю уровня, при необходимости принять меры по доливке смазочных материалов;

достаточность освещенности рабочего места и проходов к нему.

13. Все органы управления и пусковые устройства оборудования должны иметь четкие надписи по их назначению.

14.	Осмотр оборудования следует производить при полном снятии напряжения с электропривода бетоносмесителя и отключении сжатого воздуха (главный рубильник должен быть отключен и вывешен запрещающий плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»).

15.	После осмотра следует проверить работу оборудования в холостом режиме.

16.	Перед пуском оборудования необходимо убедиться в отсутствии ведения ремонтных работ, отсутствии вывешенных запрещающих плакатов «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ». При их обнаружении включение оборудования запрещается.

17.	Обнаруженные нарушения требований по охране труда  необходимо устранить, при невозможности сделать это собственными силами  следует сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

18. Перед пуском в работу оборудования оператору необходимо по переговорному устройству связаться с транспортерщиками и согласовать с ними начало работ.

19. Во время работы не следует допускать посторонних лиц в зону работы бетоносмесителя и на линию дозирующего оборудования.

20. В течение всего рабочего времени следует содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его отходами, мусором и т.п.

21. Следует постоянно следить за исправностью средств герметизации течек, воронок и другого оборудования.

22. При обнаружении неисправности оборудования, застревания материалов или утечек следует отключить оборудование и доложить об этом руководителю работ или соответствующему техническому персоналу.

23. Концевой выключатель крышки смотрового люка бетоносмесителя должен быть сблокирован с приводом таким образом, чтобы при открытой крышке смотрового люка бетоносмеситель автоматически отключался.

24. Оператору во время работы запрещается:

очищать бетоносмеситель и связанное с ним оборудование без полного снятия напряжения с электропривода бетоносмесителя и отключения сжатого воздуха;

производить регулировку весов и другого технологического оборудования при включенном электроприводе;

передавать управление технологическим оборудованием другим лицам;

работать при неисправных аварийных выключателях, неисправных переговорных устройствах;

чистить, смазывать, регулировать и ремонтировать механизмы бетоносмесителя и другого оборудования во время его работы. Выполнение указанных работ должно производиться только при полной остановке бетоносмесителя и связанного с ним оборудования со снятыми предохранителями, отключенной подачей сжатого воздуха и вывешенными запрещающими плакатами «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

производить очистку бетоносмесителя от остатков бетонной смеси через боковой люк, предназначенный для ремонта;

становиться на приводные устройства и ограждения;

брать пробы материала, проталкивать, извлекать из течек его куски руками.

25.	Запрещается пускать в работу бетоносмеситель при неисправности:

концевых выключателей и блокирующих устройств;

заземления электрооборудования, брони кабелей или рамы бетоносмесителя (или отсутствии ограждений вращающихся частей и механизмов).

26.	При приготовлении бетонной смеси, содержащей химические добавки, оператор должен применять защитные очки и респиратор.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

27.	По окончании работы следует:

отключить от электросети обслуживаемое оборудование и вывесить запрещающий плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

произвести уборку рабочего места, убрать просыпи, очистить лопасти бетоносмесителя от остатков бетонной смеси;

очистить и убрать ручной инструмент и приспособления в специально отведенное место;

обо всех замечаниях и неполадках во время работы и мерах, предпринятых к их устранению, сообщить непосредственному руководителю (сменщику при сменной работе);

очистить спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты от загрязнений и убрать в предназначенное для их хранения место.

28.	По завершении всех работ следует вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества), при возможности принять душ.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

29. При возникновении аварийной (экстремальной) ситуации необходимо прекратить выполнение работ, оповестить об опасности окружающих и принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб, устранению по возможности причин аварийной ситуации, сообщить  о ней  руководителю  работ и действовать в соответствии с его указаниями.

30. При пожаре следует вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону «101», указав адрес объекта и участок возгорания, сообщить о происшедшем руководителю работ, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. На период тушения пожара следует организовать охрану материальных ценностей с целью исключения хищения. По прибытии подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации.

31. К несчастному случаю на производстве могут привести:

захват одежды вращающимися и движущимися частями технологического оборудования;

поражение электротоком;

попадание частей тела работника под вращающиеся и движущиеся механизмы оборудования;

попадание твердых частиц в открытые части тела или глаза.

32. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов (электротока, сдавливающих тяжестей и т.д.), оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих, остановки непрерывного производства) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

33. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы охраны труда					Руководитель структурного

(специалист по охране труда						подразделения (разработчика)

или специалист, на которого						 __________ __________________

возложены эти обязанности)						(подпись)  (фамилия, инициалы)

__________ _____________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)