СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания						Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

или 								 или

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Уполномоченное лицо по охране					Руководитель организации

труда работников организации					(заместитель руководителя

__________ ___________________				организации, в должностные

(подпись) (фамилия, инициалы)					обязанности которого входят

______________________ 					вопросы организации охраны труда)

(дата)                          					 __________  _____________________

(подпись)   (фамилия, инициалы)

______________________

(дата)

Инструкция по охране труда

для формовщика изделий и конструкций

____________________________________________

(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе по профессии «формовщик изделий и конструкций» допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности II.

2. Формовщик изделий и конструкций обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка;

правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

проходить в установленном порядке предварительные, периодические и внеочередные (при ухудшении состояния здоровья) медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие должностным лицам нанимателя в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

соблюдать установленный на предприятии  режим  труда  и  отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в болезненном или утомленном состоянии, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики и т.п.);

не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

3. На формовщика изделий и конструкций могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

острые кромки оборудования, инструмента, изделий;

движущиеся и вращающиеся части оборудования;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

возможность падения предметов с высоты;

возможность падения работника вследствие неровности полов, скользкого покрытия лестниц и трапов;

вредные вещества при применении бетонной смеси, содержащей химические добавки;

физические перегрузки;

монотонность труда.

4. Формовщик изделий и конструкций обеспечивается средствами индивидуальной защиты по типовым нормам (см. таблицу).

Таблица

| Код профессии по ОКРБ 006-96 | Наименование профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19399 | Формовщик изделий и конструкций | При выполнении работ по заполнению и разравниванию массы по форме, расформовке изделий, очистке, смазке и сборке форм: |  |  |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный | ЗМи | 12 |
|  |  | Фартук прорезиненный с нагрудником | Вн | 6 |
|  |  | Нарукавники прорезиненные | Вн | 6 |
|  |  | Ботинки кожаные | Мп | 12 |
|  |  | Сапоги резиновые | В | 24 |
|  |  | Рукавицы комбинированные | Ми | До износа |
|  |  | Перчатки резиновые | Вн | До износа |
|  |  | Каска защитная |  | 24 |
|  |  | Очки защитные | Зн | До износа |

Кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми нормами, формовщики изделий и конструкций должны пользоваться и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими условиям работы и обеспечивающими безопасность труда, выдаваемыми на  основании аттестации рабочих мест по условиям труда или требований нормативных правовых актов по охране труда, в том числе технических нормативных правовых актов и других нормативных документов.

5. Формовщику изделий и конструкций не разрешается включать и выключать механизмы, к которым он не имеет отношения.

6. Осмотр, ремонт и обслуживание оборудования следует производить только после его остановки и принятия мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное включение.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции формовщик изделий и конструкций несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед  началом  работы  формовщику изделий и конструкций необходимо:

надеть специальную одежду, специальную обувь, защитную каску (при наличии опасности травмы головы) и с учетом выполняемых работ другие средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность и комплектность;

получить задание у руководителя работ или бригадира на выполнение работы, уяснить порядок производства работ на смену, требования безопасного производства работ на всех участках технологического процесса, их последовательность, в установленных случаях пройти инструктаж по охране труда с учетом специфики выполняемых работ. При получении новой (незнакомой) работы необходимо потребовать от руководителя работ проведения внепланового инструктажа по охране труда.

9. Следует произвести осмотр технического состояния производственного оборудования, рабочих мест, убрать все мешающие рабочему процессу посторонние предметы и убедиться в:

наличии и исправности защитных ограждений на вращающихся и перемещающихся узлах оборудования, надежности их крепления;

наличии и исправности заземления (зануления) корпусов электродвигателей и пусковых устройств, звуковой и световой сигнализации, аварийных выключателей;

достаточности освещенности рабочего места и проходов к нему;

исправности площадок обслуживания и их ограждений;

исправности грузозахватных приспособлений и тары.

При работе вне помещений в зимнее время необходимо очистить рабочее место от снега и льда, при необходимости посыпать площадку песком.

10. Осмотр оборудования следует производить при полном снятии напряжения (главный рубильник должен быть отключен и вывешен запрещающий плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»).

11. После осмотра оборудования следует проверить его работу в холостом режиме.

12.	Необходимо проверить исправность и подготовить к работе ручной инструмент, необходимый для осуществления производственного процесса. Нельзя работать с электроинструментом на открытых площадках (без навесов) при выпадении осадков.

13. Следует проверить наличие арматуры и материалов, необходимых для работы, правильность их складирования.

14. Обо всех обнаруженных неполадках как перед началом, так и во время работы следует сообщить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

15. Во время работы формовщик изделий и конструкций должен:

быть внимательным и не отвлекаться на посторонние дела, собственными разговорами не отвлекать других работников;

не касаться движущихся частей оборудования, машин и механизмов, не снимать ограждения и защитные кожухи с движущихся и токоведущих частей оборудования;

не прикасаться к электрооборудованию, распределительным шкафам, арматуре общего освещения, электропроводам и другим токоведущим частям;

не наступать на переносные электрические провода и шланги, лежащие на полу.

16. Распалубку, чистку и смазку форм следует производить исправным инструментом.

17. Для предупреждения возможных случаев падения необходимо своевременно вытирать насухо пол при попадании на него смазочных материалов.

18. При доставке бетона автосамосвалами необходимо соблюдать следующие требования:

в момент подхода автосамосвала работники должны находиться на обочине, противоположной той, на которой происходит движение;

не следует приближаться к автосамосвалу до полной его остановки;

не следует стоять у бункера в момент разгрузки и находиться под поднятым кузовом автосамосвала;

не ходить по проезжей части подъездного пути, по которому передвигаются самосвалы;

поднятый кузов следует очищать от налипшего бетона совковой лопатой или скребком с длинной рукояткой, нельзя ударять по днищу кузова снизу. Работникам, производящим очистку, находиться в кузове, стоять на колесах и бортах автосамосвала запрещается.

19. При перемещении бетонной смеси грузоподъемными кранами необходимо проверить надежность крепления бадьи или контейнера на крюке крана, исправность тары и секторного затвора.

20. К строповке бункера (бадьи) при перемещении их с помощью кранов допускаются формовщики изделий и конструкций, имеющие удостоверение стропальщика. При осуществлении этих работ необходимо выполнять требования инструкции по охране труда для стропальщика.

21. При подаче бетонной смеси с помощью бадей или бункеров следует выполнять следующие требования:

перемещение пустого или загруженного бункера следует осуществлять только при закрытом затворе;

при приеме бетонной смеси из бункеров или бадей расстояние между нижней кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния не предусмотрены проектом производства работ;

подавать бетонную смесь в опалубку следует плавно, небольшими порциями, исключая возможность возникновения значительных ударных нагрузок на опалубку при падении большой порции бетона.

22. Эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалом должны оборудоваться отбойными брусьями. Между отбойным брусом и ограждением необходимо предусмотреть проходы шириной не менее 0,6 м. На тупиковых эстакадах должны устанавливаться поперечные отбойные брусья.

23. Ежедневно перед началом укладки бетона в оснастку или формы состояние оснастки и тары следует проверять. Об обнаруженных неисправностях нужно немедленно ставить в известность руководителя работ.

24. При работе с виброплощадкой включать ее разрешается только при надежной установке находящейся на ней формы. Стоять на виброплощадке, форме или бетонной смеси при ее уплотнении, а также спускаться в приямок виброплощадки во время ее работы запрещается.

25. Во время работы на виброоборудовании необходимо следить за исправным состоянием формы, креплением на ней деталей и отдельных элементов. Наличие посторонних предметов на виброплощадке и форме не допускается.

26. Осмотр, обслуживание и ремонт виброплощадки, а также спуск в ее приямок допускаются после ее остановки и вывешивания на пульте управления запрещающего плаката «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

27. При уплотнении бетонной смеси электровибратором недопустимо перемещать его за токоведущие шланги, а при перерывах в работе и переходе с одного места на другое электровибраторы следует отключить от электросети.

28. Перед уплотнением бетонной смеси электровибратором необходимо проверить его исправность и убедиться в том, что:

шланг хорошо прикреплен и при случайном натяжении не оборвется;

подводящий кабель не имеет повреждений;

соединения частей электровибратора достаточно герметичны и обмотка электродвигателя защищена от попадания влаги;

выключатель действует исправно (электровибратор через каждые полчаса следует останавливать для охлаждения двигателей).

29. При работе с электровибраторами нужно соблюдать следующие требования:

отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в процессе бетонирования с одного места на другое;

при обнаружении неисправности в работе (обрыве проводов, находящихся под напряжением, искрении контактов и других неисправностях) электровибратора следует прекратить работу и немедленно сообщить об этом мастеру или производителю работ.

30.	По окончании уплотнения бетонной смеси электровибраторы и шланговые провода очищаются от бетонной смеси и грязи.

31. Очистка электровибратора производится только после отключения его от электросети.

32. Спуск рабочих в камеры, обогреваемые паром, допускается после отключения подачи пара, а также охлаждения камеры и находящихся в ней материалов и изделий до 40 ˚С.

33. В процессе работы на установке для термического удлинения стержней необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

перед началом работы производится внешний осмотр установки, проверяется исправность заземления (зануления) и чистота контактных губок;

после открывается вентиль для подачи сжатого воздуха от заводской магистрали в систему установки (при поступлении воздуха зажимные рычаги занимают крайнее верхнее положение, а подвижной контакт – исходное положение для подтяжки) и включением кнопки «Пуск» проверяется на холостом ходу система сигнализации, работа зажимов и подтяжки;

не работать при отсутствии или с неисправным заземлением (занулением);

не снимать нагретые стержни с установки незащищенными руками (для предохранения рук от ожогов при работе с горячими стержнями следует использовать рукавицы либо другие теплоизоляционные средства);

не снимать кожух с трансформатора, находящегося под напряжением, и переключать ступени трансформатора;

не прикасаться к стержням, находящимся под напряжением;

не работать с неисправными выключателями и сигнальной лампой.

34.	По окончании работы с установкой для термического удлинения стержней следует:

снять давление в пневмосистеме установки;

очистить установку от грязи и пыли;

сообщить мастеру о необходимости произвести смазку узлов и деталей, подтянуть ослабевшие крепежные детали и зачистить контактные губки.

35.	При обрезке стержней ручной электродуговой сваркой во избежание пораже-ния электрическим током не допускается:

производить работы на открытом воздухе во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над местом работы;

осуществлять непосредственное питание сварочной дуги от силовой, осветительной и контактной сети.

36. Присоединение провода к электрододержателю и обратного провода к свариваемому изделию должно быть надежным и осуществляться механическими зажимами. Место присоединения провода к электрододержателю изолируется.

37. В электросварочных установках с передвижными сварочными трансформаторами обратный провод изолируется так же, как и прямой провод, присоединяемый к электрододержателю; нельзя использовать в качестве обратного провода проводники сети заземления, металлические строительные конструкции зданий, трубопроводов и технологического оборудования.

38. Формовщик изделий и конструкций, работающий с электродуговой сваркой, обязан путем осмотра убедиться в исправности электросварочного оборудования и безопасном состоянии рабочего места, обратив особое внимание на:

исправность провода, заземляющего металлические корпуса оборудования сварочной установки, и надежность соединения заземляющего провода с металлическим корпусом;

правильность и надежность присоединения сварочных проводов к выводам вторичной обмотки сварочного трансформатора, к электрододержателю и свариваемой конструкции;

надежность изоляции сварочных проводов, отсутствие соединительных скруток на проводах и выполнение мер, обеспечивающих защиту изоляции проводов от механических повреждений;

исправность электрододержателя.

39. Прокладку или перемещение сварочных проводов необходимо проводить таким образом, чтобы исключить возможность повреждения их изоляции, а также соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами.

40. О выявленных перед началом работы неисправностях электросварочного оборудования формовщик изделий и конструкций должен сообщить непосредственному руководителю работ и не приступать к электросварочным работам до устранения неисправностей электросварочного оборудования.

41. Передвижные источники сварочного тока на время их перемещения необходимо отключать от электросети.

42. Формовщик изделий и конструкций, работающий с электросваркой, не должен:

передавать электрододержатель, хотя бы на непродолжительное время, другим лицам;

разбирать электросварочное оборудование и производить самому какой-либо ремонт (как самого электросварочного оборудования, так и сварочных проводов, электрододержателя и т.п.);

оставлять электросварочное оборудование без надзора и включенным в электросеть;

разбрасывать огарки электродов.

43. По окончании работы электросварочная установка должна быть отключена от питающей сети рубильником, выключателем.

44. Перед началом работы с кантователем изделий следует:

произвести наружный осмотр металлоконструкций, сварных и резьбовых соединений, проверить наличие масла в редукторе;

в случае выявления дефектов сообщить об этом руководителю работ и не приступать к работе до полного устранения неисправностей;

установить поворотную платформу в горизонтальное положение неподвижной опорной балкой вниз и застопорить ее упором-фиксатором;

верхние подвижные опорные балки сдвинуть к торцам платформы таким образом, чтобы они не препятствовали последующей установке плиты на кантователь.

45. Во время работы с кантователем изделий следует:

устанавливать на нижние опорные балки платформы предназначенную для кантователя плиту только лицевой поверхностью вниз;

находиться вне зоны возможного случайного падения плиты во время установки ее на кантователь или съема ее с кантователя;

устанавливать на кантователь и снимать с кантователя плиту, только убедившись в том, что поворотная платформа кантователя зафиксирована в горизонтальном положении упором-фиксатором;

перед кантованием плиты убедиться, что она, независимо от ее длины, закреплена на платформе тремя опорными балками;

перед началом процесса кантования убедиться, что никому не угрожает опасность;

находиться вне зоны поворота платформы во время кантования плиты.

46.	Не допускается:

производить штукатурную обработку перекантованной плиты при незастопоренном упоре-фиксаторе поворотной платформы;

обслуживание и ремонт составных частей кантователя во время установки или съема плиты и во время поворота платформы.

47. По окончании работы с кантователем изделий следует:

застопорить поворотную платформу в горизонтальном положении механическим упором-фиксатором;

произвести очистку наружных поверхностей кантователя;

осуществить наружный осмотр металлоконструкций с целью выявления дефектов, влияющих на прочность;

произвести очитку пола под платформой кантователя от остатков штукатурного раствора и мусора.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

48. По окончании работы формовщик изделий и конструкций обязан:

очистить бункеры и технологические бадьи от остатков бетонной смеси, при необходимости произвести мойку оборудования от остатков бетона, смазать технологические бадьи;

все производственное и технологическое оборудование установить в исходное, нерабочее положение, бортоснастку – на специальные «стойки»;

отключить используемое оборудование от электрической сети;

привести в порядок рабочее место, инструмент, приспособления убрать в отведенные для хранения места, произвести уборку рабочего места от отходов бетона в предназначенную для этого тару;

осмотреть оборудование и приспособления, сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению;

оставшиеся арматурные изделия разложить по контейнерам;

очистить спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты от загрязнений и убрать в предназначенное для их хранения место.

49. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и тому подобным) руки и лицо, при возможности принять душ.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

50. При возникновении аварийной (экстремальной) ситуации необходимо прекратить проведение работ, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, по вызову аварийных специальных служб, устранению по возможности причин аварийной ситуации, сообщить о ней руководителю работ.

51. При возникновении пожара следует прекратить работу, выключить электрооборудование, вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону «101», указав адрес объекта и участок возгорания, сообщить о происшедшем руководителю работ, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. По прибытии подразделений по чрезвычайным ситуациям необходимо сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации.

52. При несчастном случае на производстве нужно:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действие электротока, сдавливающих тяжестей и др.), оказанию первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или же доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

53. В случае поражения электрическим током необходимо быстро отключить ту часть оборудования, к которой прикасается потерпевший. Если нет возможности быстро отключить оборудование, следует отделить потерпевшего от  токоведущих частей. При напряжении до 1000 В для отделения потерпевшего от токоведущих частей можно использовать сухую доску, веревку, одежду или же другой сухой, не проводящий ток  материал. При  необходимости следует  перерубить либо перерезать провода (каждый в отдельности) топором с сухой деревянной рукояткой или инструментом с изолированными рукоятками.

54.	Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ

Руководитель службы охраны труда					Руководитель структурного

(специалист по охране труда						подразделения (разработчика)

или специалист, на которого						 __________ __________________

возложены эти обязанности)						(подпись)  (фамилия, инициалы)

__________ _____________________

(подпись)  (фамилия, инициалы)