Использование современных спутниковых технологий в горнодобывающей промышленности

А.В. СУХОДОЛЬСКИЙ, главный государственный инспектор отдела надзора за безопасностью горных работ и металлургических производств управления надзора за безопасностью горных и взрывных работ, металлургических производств и утилизации боеприпасов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

За последнее десятилетие многие отрасли промышленности совершили гигантский скачок вперед, широко внедрив в производство автоматизацию и информационные технологии. К сожалению, в горнодобывающей отрасли существенных изменений в этом направлении не отмечено. Это связано с большими размерами предприятий и постоянной перемещаемостью горного оборудования во времени и пространстве. Отсутствие надежных данных, содержащих точную информацию о местоположении горных машин в данный момент, препятствовало внедрению автоматизации в производство горных работ. Теперь такая технология существует в зрелой форме и хорошо опробована в полевых условиях – это глобальная система определения местоположения (Global Positioning System – GPS).

Возможности GPS

Возможности спутниковой системы GPS по обеспечению сантиметровой точности положения в реальном времени, в любой точке земного шара и двадцать четыре часа в сутки совершили настоящую революцию в горном деле. Высокая точность и скорость определения координат в единой системе, в любое время и при любой погоде, отсутствие требования прямой видимости между объектами привели к широкому внедрению спутниковой аппаратуры в горной промышленности.

Спутниковая система глобального определения местоположения была открыта для использования во всем мире в начале 90-х годов прошлого века. В основу определения местоположения с помощью GPS положен простой принцип измерения расстояний до спутников. Сейчас система состоит из нескольких десятков специальных спутников, которые вращаются на околоземных орбитах на высоте около 20 тыс. км. Спутники непрерывно излучают сигналы, по времени распространения которых от каждого спутника до наземного приемника вычисляются расстояния, а затем и точные координаты.

GPS имеет ряд характеристик, которые делают эту систему оптимальной технологией определения координат горного оборудования. Среди них:

• точное трехмерное определение местоположения: GPS – система определения координат, обеспечивающая определение положения объектов в пространстве. Координаты объектов можно получать как в единой всемирной системе, так и, например, в принятых в России системах координат сразу в цифровом виде, что позволяет оперативно передавать их в системы управления без ошибок взаимного соответствия. GPS также обеспечивает определение очень точного времени;

• 24-часовая доступность: созвездие спутников обеспечивает постоянную работу системы GPS в любом месте, ежедневно, днем и ночью;

• всемирное покрытие: спутниковые сигналы доступны в любой точке земного шара;

• работа при любой погоде: система GPS использует радиосигналы для измерения расстояний от спутников. Эти сигналы расположены в таком диапазоне частот, на который не влияют облака, дождь или снег;

• неограниченное число пользователей: GPS – радиовещательная система, подобная радио или телевидению, поэтому у нее может быть неограниченное число пользователей;

• взаимная видимость: обычные традиционные системы на основе оптических или лазерных приборов требуют, чтобы оборудование и сама система позиционирования были взаимно видимыми. Для GPS требуется лишь «видимость» спутников над различными наземными преградами;

• система динамического позиционирования: приемники GPS непрерывно следят за спутниками и могут вычислять и выводить точные координаты даже тогда, когда объекты перемещаются с высокими скоростями;

• бесплатное пользование: поддержка системы GPS и обеспечение ее обслуживания осуществляются бесплатно для всех пользователей приемников.

Точность определения координат с помощью системы GPS изменяется от нескольких метров до нескольких миллиметров – в зависимости от типа спутникового приемника и используемой методики работы. Для повышения точности GPS используется специальная дифференциальная методика – DGPS. Она состоит в размещении одного приемника GPS, называемого базовой станцией, на точке с известными координатами и использовании его для передачи поправок на подвижные приемники. Полученная дифференциальная точность GPS колеблется в диапазоне от 5 до 0,5 м в зависимости от типа приемника и расстояния между базовой станцией и подвижными приемниками.

Затем были разработаны два других метода, более подходящие для применения при выполнении горных работ:

- кинематика в реальном времени (RTK);

- кинематика с инициализацией «налету» (OTF).

Оба метода позволяют пользователям при проведении маркшейдерских работ практически мгновенно получать координаты с сантиметровой точностью даже в движении, используя данные от базовой станции. Приемники с RTK и OTF стали ядром топографической съемки и современных автоматизированных систем управления горным оборудованием.

Использование GPS в горном деле

Одной из первых компаний, освоивших массовый выпуск спутниковых приемников и систем для горных работ с разнообразными эксплуатационными характеристиками, стала Trimble Navigation Ltd (США). Компактные GPS-приемники используются в транспортных приложениях для точной навигации. Высокоточные приемники применяются для создания маркшейдерского обоснования и при геологоразведочных работах. Экономичные приемники средней точности используют при топографической и геологической съемке.

Первыми эффективность использования GPS-оборудования на карьере оценили маркшейдеры. С помощью GPS-систем они быстро создавали опорные сети, обеспечивающие точный каркас для топографической и фотограмметрической съемки. Это оборудование активно применяется ими для:

- подсчета объемов работ;

- проверки качества рекультивационных работ.

Независимое и автономное выполнение работ в течение длительного времени и с помощью только одного маркшейдера перенесли центр тяжести работ из полевых условий в камеральные*. Недостатком приведенной методики является необходимость сбора большого количества сырых спутниковых данных и их последующей обработки на компьютере.

С появлением новой технологии RTK и OTF стало возможным получение точного решения непосредственно «в поле» и почти мгновенно. Первыми пользователями новой технологии съемки стали горные предприятия. Производительность маркшейдерских бригад увеличилась более чем на 100% при:

- выполнении разбивочных работ по выносу скважин;

- мониторинге объемов выработки, периодических измерений бортов;

- топографических съемках.

Это привело к окупаемости спутниковых систем менее чем за один год. Эффективность использования GPS-оборудования для съемочных работ не осталась незамеченной, и сегодня множество горных предприятий во всем мире при производстве маркшейдерских работ используют системы Trimble RTK.

Кроме того, применяются высокоточные приемники с алфавитно-цифровым вводом и возможностями автоматического считывания данных внешних датчиков. С помощью спутниковых приемников операторы горного оборудования определяют свое местоположение с высокой точностью прямо в реальном времени и выводят его на заданную точку кратчайшим путем, без предварительной разметки маршрута.

С увеличением надежности и точности GPS-систем, динамическое позиционирование было быстро признано и стало использоваться для управления машинами. Например, компания R.A. Hanson (RAHCO) впервые применила GPS для управления погрузочными машинами уже в середине 1993 г. Затем RAHCO разработала автономный транспорт для транспортировки горной массы, а совсем недавно использовала GPS-приборы TRIMBLE для управления системой складирования и погрузки на медном руднике Эль-Абра в Чили.

Чтобы увеличить производительность и автоматизировать работу горных предприятий, требуется задействовать больше факторов, чем просто обеспечение доступа к точным координатам. TRIMBLE совместно с компанией Aquila Mining Systems разработали современную систему бурения с использованием GPS для навигации (исключая необходимость предварительной разбивки) и определения координат. Использование этой системы дает возможность автоматического управления буровым станком с увеличением производительности оператора и снижения износа станка. Посредством соединения возможностей системы по позиционированию и по распознаванию материала достигается оптимизация процесса взрывных работ. Точные взрывные работы способствуют увеличению производительности карьера, обеспечивая повышение эффективности использования экскаваторов. Аналогичная система на экскаваторе обеспечивает контроль качества, промышленную статистику и индекс производительности, который может использоваться для текущего контроля эффективности взрывных работ. Установка GPS-систем на экскаваторы также приносит выгоды при установке их в проектное положение. Важно отметить, что системы на основе GPS:

- улучшают контроль качества;

- приводят к уменьшению переработки.

Система управления горнодобывающим производством

При наличии в карьере нескольких единиц с установленной GPS-системой возникает вопрос о создании системы управления. Ранние диспетчерские системы предоставляли только основную координатную информацию. Сегодня системы слежения и диспетчеризации на основе GPS выдают положение горной машины в реальном времени, ее скорость и направление движения. С помощью GPS-систем можно установить место разгрузки с точностью менее одного метра. Системы слежения и диспетчеризации со спутниковым позиционированием – неотъемлемая часть информационной системы, применяемой специалистами горнодобывающей отрасли во всем мире. GPS-системы TRIMBLE в системах слежения и диспетчеризации для горной промышленности предлагаются канадской компанией Wenco Int.

В 1995 г. компания Modular Mining System разработала для одного рудника в штате Mиннесота (США) совмещенную горную систему, включающую съемочные работы, диспетчерскую систему, управление экскаваторами и информацию обо всей работе в реальном масштабе времени. TRIMBLE поставил точные GPS-приборы для Modular Mining, обеспечивая ядро совмещенной системы на основе GPS. Законченная к началу 1996 г. система была первой в мире, включавшей высокоточные GPS-приемники во все компоненты горных работ. GPS стала ключевой технологией, используемой системой Modular для текущего контроля и управления всеми аспектами работ. С использованием общей базовой станции TRIMBLE и системы радиосвязи обеспечивалось:

- определение положения автосамосвалов;

- постановка заданий операторам экскаваторов и погрузчиков;

- определение местоположения земляных работ в соответствии с проектом;

- осуществление разбивки и вычисление объемов.

Причем все это выполнялось одновременно.

В 1996 г. компании CATERPILLAR и TRIMBLE разработали новые системы, которые объединили GPS, радиосвязь, компьютеры и программное обеспечение в один комплект, специально предназначенный для горных работ. Одна из основных целей – увеличение производительности всех видов горного оборудования, включая бульдозеры, гидравлические экскаваторы, погрузчики и автогрейдеры. Системы на основе GPS обеспечили выработку совмещенного решения для осуществления руководства всем комплексом горных работ.

Информация из системы планирования горных работ экспортируется в офисную систему управления, расположенную на месторождении, служит единым центром, обрабатывающим данные, переданные (принятые) с помощью радиосвязи от парка погрузочных и транспортных машин. Планы работы передаются на экскаваторы и погрузчики для точного ведения работ на вскрышных и добычных уступах. Информация об истинном положении поверхности передается бульдозерам для рекультивации, а данные о съездах передаются грейдерам для содержания дорог. Передача данных в реальном времени позволяет руководителю видеть и контролировать полевые операции. Оборудование также посылает информацию об изменениях поверхности карьера обратно в систему планирования горных работ.

Информация о состоянии оборудования, требованиях по его использованию и обслуживанию может быть послана по эфиру центрам обслуживания для плановой профилактики. Сокращение простоя и увеличение производительности погрузочных и транспортных машин обеспечивают получение существенной прибыли горнодобывающими организациями. Современные методы сбора данных и возможности обработки, предлагаемые такой передовой информационной системой, позволяют руководителям производства принять важные решения, основанные на точных и постоянно обновляемых данных.

Заключительная стадия процесса внедрения GPS-систем для выполнения автоматизированного управления и контроля – использование полностью автономного оборудования. Компании Modulaire и RAHCO представили новые автономные машины, разработанные с применением высокоточного GPS-оборудования TRIMBLE вместе с другими системами датчиков.

Полностью автономное оборудование аналогично станкам с числовым управлением в машиностроении. Подобно тому, как инженер-машиностроитель с помощью системы автоматизированного проектирования (САПР) посылает чертеж механической части на токарный станок, в ближайшем будущем горный инженер сможет отправлять чертежи подлежащих отработке блоков, а горная техника (бурстанки, экскаваторы и автосамосвалы) будет эти блоки отрабатывать. Такое же автоматическое управление будет осуществляться различным вспомогательным оборудованием карьера (грейдерами, бульдозерами, скреперами).

Выгоды от применения в горной промышленности полностью автоматизированного оборудования существенны:

- значительное увеличение производительности и безопасности работ приведет к существенным изменениям в экономике всей отрасли;

- отрабатываемые месторождения станут более конкурентоспособными.

Месторождения, отработка которых признана экономически нецелесообразной, могут стать экономически выгодными. Но чтобы эти выгоды стали реальностью, системы на основе GPS должны быть интегрированы с некоторыми другими технологиями, такими, как системы управления гидравликой, сверхзвукового или радарного обнаружения преград лазерами, распознавания видеоизображения. Все это потребует больших временных затрат на проведение научно-исследовательских работ. Тем не менее, используя GPS как интеграционную технологию, горные предприятия смогут создать мощные горнодобывающие информационные системы управления, которые окажут большое влияние на развитие отрасли.

Следует отметить, что в Республике Беларусь спутниковые технологии на основе GPS начали применять в работе такие организации, как РУПП «Гранит» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, ЭРУП «ПМС-71» Белорусской железной дороги, ГП «Метро-Мар» (для маркшейдерского обслуживания строительства метрополитена в г. Минске).

Подводя итог

Внедрение спутниковых технологий на основе GPS при маркшейдерском обслуживании горных работ позволяет:

- создавать точки съемочного обоснования на расстоянии до 20 км от промышленной площадки;

- выполнять высокоточные работы по созданию опорной сети;

- производить маркшейдерские работы в условиях недостаточной прямой видимости;

- определять местоположение горных работ в соответствии с проектом;

- осуществлять разбивку и вычисление объемов;

- определять местонахождение горной техники;

- оптимизировать процесс производства взрывных работ и многое другое.

С учетом всего изложенного можно сделать вывод о том, что горнодобывающим предприятиям нашей республики необходимо смелее внедрять и использовать спутниковые технологии, в том числе на основе российской системы ГЛОНАСС, при проведении горных и геологоразведочных работ, строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

* Камеральная работа – общий термин для обозначения работ, проводимых в помещении, в противоположность полевым работам. Камеральная работа часто дополняет полевые работы и направлена на обработку первичного (сырого, RAW) материала (данных), полученного на территории изучаемой местности. Термин используется в основном в естественных и общественных науках: биология, экология, охрана окружающей среды, картография, геодезия, геология, география, геофизика, палеонтология, археология, антропология, этномузыкология, лингвистика, социология и др. Также термин используется в других областях (например, аудите).